附件：

溶栓床的参数

1、规格尺寸要求：床整体尺寸2250×1150×500～750mm（±50mm），床面尺寸1945×900mm（±10mm），床面离地高度530～710mm（±10mm）。

2、床体具备升降功能：背部升降、腿部升降和整体升降。背部升降角度0-75度，±5度；腿部升降角度0-35度，±5度；整体升降高度500mm-800mm。

具备倾斜功能：溶栓床须具有前后倾斜功能，头足倾斜角度2±2度。

3、承重能力：≧400KG。

床垫：床垫尺寸与床相配，透气材料制成，底层为椰丝成型垫，面层高弹性海绵，有透气孔，床垫套能拆卸，方便清洗。

4、具备电动控制系统，通过手控板或控制面板实现各种功能。具备前后护栏角度显示器，清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

5、具备自动称重功能，能快速帮助医生在患者无需离床的状态下进行精准用药。

6、具备快速心肺复苏体位功能：患者需要紧急抢救时快速将病床释放到最佳位置。